Tytuł: Keyboard Hero

Autorzy: Jakub Suder (JS), 
Michał Wesołowski (MW)

Ostatnia modyfikacja: 13.08.2026

Spis treści

1.  Repozytorium git	1

2.  Wstęp	1

3.  Specyfikacja	1

3.1.  Opis ogólny algorytmu	1

3.2.  Tabela zdarzeń	2

4.  Architektura	2

4.1.  Moduł: top	2

4.1.1.  Schemat blokowy	2

4.1.2.  Porty	3

a)  mou – mouse_ctl, input	3

b)  vga – vga_ctl, output	3

4.1.3.  Interfejsy	3

a)  m2c – mouse_ctl to core	3

4.2.  Rozprowadzenie sygnału zegara	3

5.  Implementacja	4

5.1.  Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.	4

5.2.  Wykorzystanie zasobów	4

5.3.  Marginesy czasowe	4

6.  Film.	4

# Repozytorium git

https://github.com/WesolyMichal/KeyboardHero-MasterBoard

https://github.com/WesolyMichal/KeyboardHero-SlaveBoard

# Wstęp

Skąd się wziął pomysł i co w ramach tego projektu robimy.

Obaj graliśmy w przeszłości w gry rytmiczne typu Guitar Hero, gdzie należy w rytm muzyki naciskać odpowiednie klawisze, podobnie do gitary. W ramach tego projektu stworzyliśmy implementację tej gry na dwóch płytkach Basys3, kontrolowaną przez klawiaturę. Jedna z płytek odpowiedzialna jest za obsługę klawiatury i odtwarzanie melodii z głośników, a druga za wyświetlanie na monitorze.

# Specyfikacja

## Opis ogólny algorytmu

Projekt realizuje system sterowany mikroprocesorowo / układem FPGA (gra typu Guitar Hero / gra zręcznościowa połączona z syntezą dźwięku i interfejsem klawiatury PS/2).

### Płytka Master

Stan początkowy (Reset / Oczekiwanie): Po włączeniu zasilania lub aktywacji sygnału resetu (rst_n), układ oczekuje na start utworu sterowany przez maszynę stanów (master_fsm).

Przebieg działania (Rozgrywka):

  - Użytkownik steruje grą za pomocą klawiatury podłączonej przez interfejs PS/2 (PS2_clk, PS2_data). Dane wejściowe są synchronizowane między domenami zegarowymi (100 MHz i 40 MHz) oraz dekodowane w modułach u_Ps2Interface, u_input_synch oraz u_button_decoder.

  - Moduł pamięci ROM (u_song_rom) dostarcza sekwencję nut (note) na podstawie wybranej piosenki (song_select).

  - Silnik gry (u_game_engine) weryfikuje trafienia gracza (przyciski buttons i strumień strum) w oparciu o tyknięcia zegara programowego (timer).

  - Stan gry jest wizualizowany na diodach LED (led[15:0], gdzie młodsze bity led[7:0] reprezentują wyjście silnika gry, a starsze led[15:8] stanowią wskaźnik LED nut).

Warunki końcowe: Działanie utworu/gry kończy się w momencie zatrzymania piosenki (song_stop), co steruje modułem dźwiękowym (sound_top) generującym wyjście audio na złącze PMOD AMP3 (pmod_amp3) oraz transmisją danych przez UART (uart_tx).

### Płytka Slave

## Tabela zdarzeń

Opis zdarzeń występujących podczas działania programu/urządzenia, zarówno zewnętrznych (interakcje z użytkownikiem), jak i wewnętrznych (specyficzne stany w algorytmie). Zdarzenia podzielone są na kategorie dotyczące różnych stanów działania programu. Kategorie powinny odpowiadać stanom ze schematu z pkt. 2.1.

| Zdarzenie | Kategoria | Reakcja systemu |
| --- | --- | --- |
| Reset Płytek | Inicjalizacja | Wysłanie do slave’a ramki połączenia, Ek. startowy |
| Kliknięcie ENTER | Ekran startowy | Przejście do ekranu wyboru piosenki |
| Klikanie < i > | Ekran wyboru piosenki | Zmiana wyboru piosenki |
| Kliknięcie ESC | Ekran wyboru piosenki | Powrót do Ekranu startowego |
| Kliknięcie ENTER | Ekran wyboru piosenki | Rozpoczęcie rozgrywki |
| Klawisze 1-6 | Ekran Rozgrywki | Przyciskanie odpowiednich „strun” |
| Kliknięcie Spacji | Ekran Rozgrywki | Pociągnięcie za strunę |
| Kliknięcie ESC | Ekran Rozgrywki | Przerwanie Rozgrywki, powrót do Ekranu wyboru |
| Zakończenie piosenki | Ekran Rozgrywki | Przejście do Ekranu końcowego, wynik |
| Kliknięcie ESC | Ekran Końcowy | Powrót do Ekranu wyboru piosenki |

# Architektura

## Moduł: top_master

Osoba odpowiedzialna: MW

### Schemat blokowy

### Porty

#### ps2 – keyboard interface (inout)

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| PS2_clk | Linia zegarowa magistrali PS/2 (dwukierunkowa) |
| PS2_data | Linia danych magistrali PS/2 (dwukierunkowa) |

#### led, uart – status, communication (output)

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| led[15:0] | Diody LED (dolny bajt – engine_out, górny note_led) |
| uart_tx | Linia nadawcza interfejsu UART (wyjście szeregowe) |

#### pmod_amp3 – audio interface (output / interface)

| Nazwa portu | Opis |
| --- | --- |
| Pmod_amp3 | Port interfejsu typu pmod dedykowany dla wzmacniacza audio AMP3 (I2S) |

### Interfejsy

#### game_if, note, pmod_amp3 – gameplay status, game note struct, audio interface

| nazwa sygnału | opis |
| --- | --- |
| engine_out | Interfejs typu game_if przenoszący pełny stan silnika gry (m.in. punkty, stan rozgrywki) z u_game_engine do maszyn stanu (master_fsm), multipleksera komunikacji (UART_mux) oraz filtrów audio (damped_comb) |
| note | Struktura danych typu note_t przechowująca informacje o aktualnie odtwarzanej nucie (częstotliwość, czas trwania, wymagane przyciski) przekazywana z pamięci utworu u_song_rom do silnika gry. |
| pmod_amp3 | Interfejs wyjściowy typu pmod_if grupujący sygnały sterujące przetwornikiem cyfrowo-analogowym audio i wzmacniaczem na zewnętrznym module PMOD AMP3. |

### Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoba odpowiedzialna: MW

## Moduł: top_slave

# Implementacja

## Płytka Master

### Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

| Identyfikator ostrzeżenia | Liczba wystąpień | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |

## Wykorzystanie zasobów

Tabela z wykorzystaniem zasobów z Vivado

### Marginesy czasowe

WNS: 1.234 ns, WHS: 0.099ns

## Płytka Slave

# Konfiguracja sprzętu

Płytki są połączone dwiema zworkami: jedną od masy do masy, drugą do pinu JA1 do pinu JA1.
Klawiatura podłączona jest do portu USB-A płytki MASTER. Wzmacniacz PMOD-AMP3 podłączony jest do złącza JC płytki MASTER. Monitor podłączony jest do portu VGA płytki SLAVE.

# Film.

Link do ściągnięcia filmu:

https://